Appello del 15 Febbraio 2013, Corso di Fonderia, Anno Accademico 2012/2013, Docente Prof. Fabio Miani – miani@uniud.it

- Il candidato scarichi ed installi  la demo del software  Pandat  -

da  http://www.computherm.com/

- Il candidato carichi nel software il data baseCuSn.tdb da www.gotrawama.eu/fonderia/CuSn.tdb e riproduca la solidificazione della lega di bronzo Cu 88 % in peso Sn 12 % in peso  (www.gotrawama.eu/fonderia/solidificazion88Cu12Sn.jpg)

Esportando le principali quantita’ termodinamiche in un file allegato ( entalpia, frazione di liquido, frazione di solido, frazione delle sigole fasi) all’ andamento della temperatura scegliendo una solidificazione secondo il modello di Scheil

- Il candidato studi la parte di riempimento e di solidificazione di mozzi compositi ghisa / bronzo  nella lega di bronzo sopra riportato utilizzando:

- Una macchina a bassa pressione per colata di leghe di rame:

http://www.imr.it/products/foundry/bpc155h-low-pressure-compact-machine/

- i dati dei disegni riportati:

Alimentazione 1

- http://www.gotrawama.eu/fonderia/disegno1.pdf

- Alimentazione 2

- http://www.gotrawama.eu/fonderia/disegno2.pdf

- Alimentazione 3

- http://www.gotrawama.eu/fonderia/disegno3.pdf

Conchiglia

- http://www.gotrawama.eu/fonderia/disegno4.pdf

- Rischematizzando possibilmente il tutto in un semplice disegno 3d

- I potizzando un tempo di riempimento dell’ ordine di  10 s e di permanenza della  chiusura dello stampo di 20 s

- Ipotizzando una pressione costante  per la risalita del bronzo non superiore alle 0.5 atm

- i valori di densita’  e della viscosita’  delle leghe Cu-Sn riportarti negli articoli di Science Direct

- Il candidato  discuta una semplice modellizzazione fisica del tutto con stagno puro

- Il candidato proponga eventuali geometrie alternative della conchiglia